## Popis zapojení ADHT

ADHT lze na napájet jak ze sítě ~220 V tak i z baterie =12 V. Při zapojování síťového napájení je potřeba dbát zvýšené pozornosti aby nedošlo k zapojení do konektoru pro baterii. Při zapnutí takto špatně zapojené elektroniky dojde k její neopravitelné destrukci.

K ADHT lze, podle potřeby, připojit teplotní čidlo a přijímač DCF, nebo druhé teplotní čidlo místo přijímače DCF.

Na samotnou desku elekroniky lze připojit 8 zobrazovačů H7xxM. Zapojují se 1. číslice do Sl.1 ... ... 8. číslice Sl.8 dále je možné pokračovat na rozšiřující desce ADHTEXP podle stejného principu. Podle potřeby je možné za sebe řadit více rozšiřujících desek, přičemž jedna deska může ovládat opět 8 sloupců tj. číslic. Data jsou pro všechny zobrazovače společná a propojují se jedním datovým kabelem. Dále je možné připojit analogové hodiny, správnost jejich zapojení bude vysvětlena při nastavovaní času.

Baterie -=12V

Síťové napájení ~220V

Sloupce pro zobrazovače

Konektor pro komunikaci s terminálem nebo PC

Konektor pro expander sloupců ADHTEXP

Přijímač DCF77

Teplotní čidlo

Analogové hodiny

Data pro zobrazovače

## Nastavování funkce ADHT z PC

Nejdříve se programem setline.exe nastaví adresa a komunikační rychlost. Program se spouští podle použitého komunikačního portu. Pro COM1 se spouští s libovolným parametrem „setline. exe 1“, pro COM2 se spousti bez parametru jen „setline.exe“. Po spuštění se vypíše použitý port a je požadována adresa ADHT.

Po té se objeví výběr komunikační rychlosti:

0 - 600   Bd

1 - 1200  Bd

2 - 2400  Bd

3 - 4800  Bd

4 - 9600  Bd

5 - 19200 Bd

ENTER baud rate:

Zadává se hodnota 0 – 5.

Vypíše se „Connnecting (key to abort)...“ tečky přibývají dokud nedojde ke komunikaci. Nyní se resetuje ADHT propojením jumperu J1 po resetu blikne dioda D10 a dojde ke komunikaci mezi PC a ADHT. Vypíše se „Done OK.“ a program se ukočí.

Pro nastavení vlastních parametrů se používá program luxsetup.exe. Spouští se opět v závislosti na použitém seriovém portu tj. s parametrem nebo bez. Pro informace se opet vypíše použitý port a očekává se adresa nebo pro její automatické vyhledání na připojených zařízeních.

„Komunikacni adresa (ENTER detekovani):  “

Po  potvrzení nalezené adresy, nebo po jejím zadání ručně se vypíše první řádek menu.

„Nastaveni Casu, Data, Polohy rucicek; Rozsirene nastaveni; Konec“

### Stiskem zvýrazněného písmene se zvolí daná funkce to platí i v dalších menu.

### ČAS:

Stisk Enter nastaví čas podle systémového času PC. Libovolný čas je možné zadat podle předepsaného formátu hodiny:minuty:sekundy ( hh:mm:ss ) jednotlivé hodnoty musí být od sebe odděleny nějakým znakem ( dvojtečkou, čárkou, tečkou, pomlčkou, ...).

DATUM:

Zadávání je stejné jako u času ve formátu den:měsíc:rok.

POLOHA RUČIČEK:

Nejdříve se načítá staré nastavení, stiskem ENTER se nic nenastavuje zadaním nového času v již zmíněném formátu hodiny:minuty se nastaví nová poloha ručiček a na analogových hodinách se nastaví správný čas.

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ:

Vypíše se další pod menu

„Zmena Modu; Interval Casu, Teploty, Data; Korekce teploty; Pro Experty; Zpet“

Změna módu:

| ###### MOD | Display 1 | Display 2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SER |  |
| 1 | hh:mm |  |
| 2 | dd.mm |  |
| 3 | tt °C |  |
| 4 | hh:mm/tt °C/dd.mm |  |
| 5 | t1 °C | t2 °C |
| 6 | hh:mm | dd:mm |
| 7 | hh:mm | tt °C |
| 8 | tt 3 DIGITS |  |
| 9 | 88888888 |  |

V tomto menu se nastavuje co se bude zobrazovat, případně co se bude s čím střídat např. jen čas, nebo čas střídavě s teplotou.

Interval Času, Teploty, Data:

Zde se nastavuje jak dlouho bude daný údaj zobrazený. Toto nastavení má vliv jen v případě že zvolený mód střídá zobrazení údajů.

Korekce teploty:

Zadá se číslo čidla (1, 2) bez potvrzování ENTERem. Vypíše se současné nastavení korekce a o řádek níže je aktuální teplota bez korekce a s korekcí. Teplota se stále měří takže zobrazená hodnota je aktuální. Nová hodnota se zadává na stejném řádku.

#### Pro Experty

Tato volba zahrnuje většinu předešlých parametrů. Volba jednotlivých parametrů se zadává takto: stiskne se 	„w“ potom se vypíše „Address: “ teď se očekává číslo parametru např: „1“ pro config  /* flags of clock ... */. Obrazovka pro experty vypadá takto:

ADR      0  /* address */                     Value: xx

CONFIG   1  /* flags of clock ... */          Value: xx

MODE     2  /* display mode */                Value: xx

DTIME    3  /* time display interval */       Value: xx

DTEMP    4  /* temp display interval */       Value: xx

DDATE    5  /* date display interval */       Value: xx

TCOR     6  /* temperature correction */      Value: xx

TCOR     7  /* temperature correction */      Value: xx

ACLKPOS  8  /* analog clock position */       Value: xx

DCFNOSIG 9  /* DCF no signal error */         Value: xx

DCFSYN  10  /* DCF no sync error count */     Value: xx

DCFREC  11  /* DCF bad recieve error count */ Value: xx

DCFOK   12 /* DCF O.K. count */               Value: xx

BATTCHARGE 25 /* current battery capacity */  Value: xx

TEMP1   26  /* temperature 1 */ READ ONLY     Value: xx

TEMP2   27  /* temperature 2 */ READ ONLY     Value: xx

Write, Back:

##### CONFIG:

##### ACLKPRESENT    0x01

##### DCFPRESENT     0x02

##### TEMPPRESENT    0x04

##### EXPPRESENT     0x08

##### analogové hodiny

##### DCF přijímač

##### teploměr

##### expander sloupců

##### Tímto parametrem se zadává configurace ADHT. Je-li připojen teploměr a DCF přijímač je „New value:“ „6“ (0x02 + 0x04).

##### MODE:

##### viz. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ – Změna módu

##### DTIME:

##### DTEMP:

##### DDATE:

##### viz. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ – Interval Času, Teploty, Data

##### TCOR:

##### TCOR:

##### viz. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ – Korekce teploty

##### ACLKPOS:

##### viz. POLOHA RUČIČEK